Cilindro ISO15552 serie HCR (High Corrosion Resistence)

In alcune applicazioni i cilindri vengono esposti in ambienti corrosivi (caseario, ortofrutticolo, alimentare, ecc..). Oppure a sostanze e lavaggi con detergenti aggressivi, come la soda caustica, l’acido cloridrico, l’acido lattico.

In queste condizioni i cilindri della serie HCR assicurano una migliore resistenza contro la corrosione, in ambiente acido oppure in ambiente basico oppure in ambiente salino.

Essi sono costruiti con materiali e trattamenti superficiali specifici. Ad esempio, lo stelo, gli spilli di regolazione dell’ammortizzo ed altre parti sono in acciaio inossidabile tipo AISI 316; le testate, in alluminio pressofuso, sono sottoposte a tre trattamenti protettivi sovrapposti.

Questo prodotto perciò può essere una valida alternativa rispetto ai cilindri realizzati interamente in acciaio inossidabile giacchè il loro prezzo si colloca ad un valore intermedio tra i cilindri standard e quelli in acciaio inossidabile.